| 超高频RFID标签 |  |  |
| --- | --- | --- |
| TA-80/6B |  |  |

| 简单介绍 |  | 产品特性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *尺寸:85.5mm*54mm*1mm |  | *1.采用NXP芯片，标签适应全球频段工作设定; |  |
| *工作频率:902-928MHz |  | *2.防伪性能高，拥有合球唯一64位UID识别码; |  |
| *协议:ISO18000-6B |  | *3.线极化设计在特定方向具有超高读取率、标签识别灵敏度高; |  |
| *芯片:NXP HSL芯片 |  | *4.多标签同时读取，可同时读取十几个标签; |  |
| *内存容量:总容量2048bits，UID区64bits，User区216bytes |  | *5.主要应用于电子车牌管理、物流运输、道路自动收费等。 |  |

| 规格描述 |  |
| --- | --- |
| 产品型号(订购代码) | TA-80/6B |
| 性 能 指 标 |  |
| 工作模式 | 可读写 |
| 存储时间 | ＞10年 |
| 可擦写次数 | ＞100000次 |
| 内存容量 | 总容量2048bits，TID区64bits，User区216bytes |
| 标 签 操 作 性 能 |  |
| 读取距离(2W ERP) | ＞6米 |
| 应用环境 | 配合卡座用于前车窗玻璃等环境中 |
| 机 械 电 气 性 能 |  |
| 材质 | PVC |
| 存储温度 | -40°C to 80°C |
| 工作温度 | -20ºC to 60ºC |